# INFORME PROYECTO IoT:
ALARMA INTELIGENTE PARA EL HOGAR

Integración de Smart Devices con Aplicaciones Externas
Unidad 3 — Versión 1.3

| Asignatura: | Aplicaciones Móviles para IoT (TI3042) |
| --- | --- |
| Integrante: | Luis Machado |
| Docente: | Jean Carlos |
| Carrera: | Ingeniería en Informática |
| Repositorio: | github.com/luismachado-sketch/Alarma-Proyecto (rama main, v1.3) |
| Fecha: | 19 de octubre de 2026 |

# 1. Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el estado completo del proyecto "Alarma Inteligente para el Hogar" tras la integración realizada en la Unidad 3, que unifica lo desarrollado en la Unidad 1 (prototipo Arduino con sensor PIR y actuadores) y la Unidad 2 (aplicación Android con autenticación local), agregando la comunicación bidireccional inalámbrica Bluetooth entre el microcontrolador y el dispositivo móvil.

En la versión 1.3 se consolidó la conectividad Bluetooth con una reescritura completa de la capa de comunicación: soporte dual para Bluetooth clásico SPP (módulo HC-05) y Bluetooth Low Energy GATT tipo HM-10/HC-06, escaneo y emparejado desde la aplicación, reconexión automática tras el vinculado, y un temporizador en el Dashboard que mide en tiempo real el auto-apagado de los actuadores. El firmware del Arduino fue ajustado a un retardo de auto-apagado de 5 segundos y se validó el flujo completo: armar/desarmar, detección de movimiento, activación de sirena y luz, notificación push y apagado automático.

# 2. Evolución del proyecto

| Versión | Contenido principal | Commits destacados |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Esqueleto de app Android (login placeholder), icono, tema Material3 | feat: icono de app |
| v1.1 | Autenticación local con SQLite (hash SHA-256), registro y login | feat: autenticación |
| v1.2 | Conexión Bluetooth HC-05, Dashboard y Control en tiempo real, notificaciones push | e7163eb, 1aa082f, 5cbcfb7 |
| v1.3 | Conectividad completa (SPP + BLE), escaneo/emparejado desde la app, temporizador de auto-apagado, firmware 5 s | b0eb7f5, 3b989e2, b27f09e, 7a9563a |

# 3. Hardware y conexiones

El prototipo utiliza Arduino UNO como microcontrolador principal. El módulo de comunicación inalámbrica es un módulo Bluetooth serie HC-05 (clásico SPP), aunque la aplicación también soporta módulos BLE tipo HM-10/HC-06 (ver sección 8).

| Componente | Pin Arduino | Pin componente | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-05 TX | D10 (RX software) | TX | Módulo transmite → Arduino recibe |
| HC-05 RX | D11 (TX software) | RX | Arduino transmite → Módulo recibe (divider 1K+2K, 3.3 V) |
| HC-05 VCC/GND | 5V / GND | VCC / GND | Alimentación; EN/KEY sin conectar (arranca en modo datos) |
| Sensor PIR | D2 (INT0) | OUT | Detección de movimiento |
| Relé 1 — Sirena | D7 | IN1 | Módulo de bajo nivel (LOW = ON) |
| Relé 2 — Luz | D8 | IN2 | Módulo de bajo nivel (LOW = ON) |

Nota: el módulo de relés es de activación en nivel bajo (RELAY_ON = LOW). El sensor PIR (HC-SR501) mantiene su salida en alto varios segundos tras detectar movimiento según su potenciómetro de tiempo; este retardo propio se suma al retardo de auto-apagado del firmware al medir el tiempo total de sirena.

# 4. Protocolo de comunicación

La comunicación es bidireccional por línea de texto con salto de línea como delimitador (el Arduino usa readStringUntil('\n')). El esquema de mensajes es:

| Dirección | Mensaje | Significado |
| --- | --- | --- |
| App → Arduino | CMD:arm:1 / CMD:arm:0 | Armar / desarmar el sistema |
| App → Arduino | CMD:siren:1 / CMD:siren:0 | Encender / apagar sirena (rele D7) manualmente |
| App → Arduino | CMD:light:1 / CMD:light:0 | Encender / apagar luz (rele D8) manualmente |
| App → Arduino | CMD:status | Solicitar estado completo |
| Arduino → App | STATUS:armed:1¦0 | Estado de armado |
| Arduino → App | STATUS:siren:1¦0 / STATUS:light:1¦0 | Estado de actuadores |
| Arduino → App | SENSOR:motion:1¦0 | Presencia / ausencia de movimiento |
| Arduino → App | ALERT:motion:1 | Alerta: sistema armado + movimiento (dispara notificación en la app) |

Lógica del firmware: los relees solo se activan por el PIR cuando el sistema está armado; al terminar el movimiento se inicia un retardo de auto-apagado de 5 segundos (RETARDO_APAGADO = 5000 ms), cancelable si vuelve a haber movimiento. El estado de sensores se envía periódicamente con control de cambios cada 500 ms.

# 5. Aplicación Android (cambios v1.2 y v1.3)

## 5.1 Arquitectura

App nativa en Kotlin con Jetpack Compose + Material3, Navigation Compose, SQLite local para usuarios (hash SHA-256, sin texto plano) y un singleton BluetoothConnection que expone estado y mensajes como StateFlows. El paquete es com.example.alarmaproyecto (minSdk 24, targetSdk 37).

## 5.2 Capa Bluetooth reescrita (v1.3)

Detección automática de transporte: según device.type, conecta por BLE GATT (servicio FFE0 / característica FFE1, notificaciones con descriptor CCCD 2902) o por SPP clásico RFCOMM.

Conexión SPP robusta: hasta 6 intentos (socket seguro, insecure y creación por reflexión del método oculto createRfcommSocket para saltar SDP), con cancelDiscovery previo y reintentos progresivos (1,5–2 s).

Escaneo doble: discovery clásico (ACTION_FOUND) y escaneo BLE (ScanSettings LOW_LATENCY), filtrando por nombre de módulo (HC-05, HC-06, HM-, ALARMA, ARDUINO).

Emparejado desde la app: createBond() para clásicos; al recibir BOND_STATE_CHANGED → BONDED se dispara la conexión automáticamente.

Lector por bytes con buffer de líneas (reemplaza BufferedReader): mayor robustez ante datos parciales y basura del módulo.

Envío dual: al socket SPP o a la característica BLE (writeCharacteristic con API Tiramisu y deprecated), según transporte activo.

## 5.3 Permisos y compatibilidad Android 12+

BLUETOOTH y BLUETOOTH_ADMIN con maxSdkVersion 30 (Android 11 y anteriores).

BLUETOOTH_CONNECT (Android 12+) para conexión y emparejado.

BLUETOOTH_SCAN con neverForLocation: el escaneo no usa ubicación en Android 12+.

ACCESS_FINE_LOCATION con maxSdkVersion 30: solo necesario para descubrimiento en Android 11 y anteriores.

POST_NOTIFICATIONS para alertas push (Android 13+).

MainScreen solicita el conjunto de permisos según la versión del sistema.

## 5.4 Pantallas

Login/Register (v1.1): SQLite con hash SHA-256, validación de email y contraseña.

Dashboard: chip de estado de conexión, botón Conectar/Desconectar, "Buscar módulo Bluetooth" (escaneo + emparejado + conexión manual por MAC para BLE), lista de emparejados, tarjetas de Sistema (ARMADO/DESARMADO), Movimiento (DETECTADO/NO + hora), Sirena y Luz (ON/OFF) y Temporizador sirena en tiempo real.

Control: botón grande ACTIVAR/DESACTIVAR ALARMA y controles manuales de sirena y luz.

Notificaciones: alerta push cuando llega ALERT:motion:1 (movimiento con sistema armado) y snackbar de movimiento.

# 6. Temporizador de auto-apagado en el Dashboard (v1.3)

Se implementó una tarjeta "Temporizador sirena" en el Dashboard que mide el tiempo de auto-apagado de los actuadores y replica la lógica del firmware, en lugar de medir el tiempo total de encendido (que incluye el tiempo de movimiento del usuario y el retardo propio del PIR, de 12 a 14 s en las pruebas de campo).

El contador arranca al recibir SENSOR:motion:0 (fin del movimiento) con el sistema armado y actuadores encendidos: ese es el instante en que el Arduino inicia su cuenta de 5 s.

Se detiene al recibir STATUS:siren:0 y STATUS:light:0 (ambos relees apagados) y registra la duración en "Último auto-apagado medido".

Si vuelve a haber movimiento (SENSOR:motion:1) con la cuenta en curso, se cancela y reinicia, igual que el firmware cancela esperandoApagado.

Si se pierde la conexión a mitad de cuenta, el ticker se cancela sin registrar (evita mediciones parciales falsas).

Mide todo encendido de relés (automático por PIR y manual desde Control).

# 7. Firmware Arduino (cambios)

Retardo de auto-apagado reducido de 10 s a 5 s (RETARDO_APAGADO = 5000 ms), con mensaje serial dinámico ("apagando relés en 5 s...") calculado desde la constante, para que no se desactualice.

Protocolo de comandos CMD:* / STATUS:* / SENSOR:* / ALERT:* implementado y validado.

Timeout de 50 ms en Serial y SoftwareSerial para evitar bloqueos de 1 s con basura del módulo.

Comandos de prueba por Monitor Serial: arm, disarm, status, relayon, relayoff.

Sketch auxiliar at_bridge.ino: puente pasarela Bluetooth↔Serial para configurar módulos por comandos AT.

Sketch auxiliar bridge_simple.ino: pasarela mínima para diagnóstico de comunicación.

El firmware fue compilado con arduino-cli (arduino:avr:uno) y subido a la placa; el flujo completo validado en hardware: armar → movimiento → sirena+luz ON → auto-off 5 s → notificación en el teléfono.

# 8. Diagnóstico y resolución de problemas

| Problema | Síntoma | Diagnóstico / solución |
| --- | --- | --- |
| Conexión inicial inestable | PAGE_TIMEOUT(0x04) en 6 intentos, cero ACL | Módulo no respondía al page; se implementaron 6 intentos con fallback a canal RFCOMM 1 por reflexión (v1.2) |
| "read failed... read ret: -1" | connect() aceptaba y el RFCOMM se cerraba al instante | Posible emparejamiento desactualizado o app rival con el canal SPP; se reemplazó la capa de conexión completa en v1.3 |
| Relés no encendían con movimiento | PIR detectaba pero nada activaba | Comportamiento por diseño: solo dispara si el sistema está ARMADO (CMD:arm:1); verificado con relayon en Monitor Serial |
| Temporizador marcaba 12–14 s | Contador incluía movimiento + retardo del PIR + 5 s | Rediseño del temporizador: cuenta solo la ventana del firmware (desde SENSOR:motion:0) ≈ 5 s |
| Módulo rotulado "HC-06 ALARMA" | Corta conexión BLE (status 19) y UART sin datos | Resultó ser BLE tipo HM-10 con UART defectuoso; documentado en docs/pendientes.md |

# 9. Medidas de seguridad (familia ISO 27000)

Contraseñas con hash SHA-256 (java.security.MessageDigest), nunca en texto plano; cierre de recursos de SQLite tras cada operación.

Permisos Bluetooth granulares por versión de Android: nuncaForLocation en BLUETOOTH_SCAN evita que el escaneo se asocie a ubicación en Android 12+; ACCESS_FINE_LOCATION limitado a maxSdk 30.

Validación de entrada de datos (formato MAC, comandos CMD:* con esquema cerrado, longitud de buffers limitada a 512 bytes para evitar desbordes).

El canal Bluetooth SPP no ofrece cifrado nativo; los mensajes no contienen datos personales (solo estado de sensores/actuadores), y la identidad del usuario vive en la base local. Como mejora futura se considerará cifrado de aplicación o migración a BLE con bonding.

Registro con emparejamiento protegido por PIN (1234/0000 en HC-05), con soporte de BLE que no requiere PIN (HM-10).

# 10. Consideraciones de consumo de energía

El descubrimiento clásico se cancela antes de conectar (cancelDiscovery) para no dejar el radio en modo de búsqueda activa.

El escaneo BLE se inicia solo cuando el usuario lo pide y se detiene al conectar/cerrar el diálogo; modo SCAN_MODE_LOW_LATENCY acorta la ventana de búsqueda.

El ticker del temporizador usa delay(1000) en coroutines (sin hilos ni wake locks): el CPU puede dormir entre ticks.

El firmware evita delay() largos en loop (setTimeout 50 ms) y solo transmite cambios de estado (no flood del canal).

Mejora futura sugerida: publicar estado solo bajo demanda y reducir el periodo de envío periódico cuando no hay movimiento.

# 11. Verificación de criterios de evaluación (Unidad 3)

| Criterio | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Codifica instrucciones de programación siguiendo estándar de envío de información segura | Cumplido: protocolo de texto delimitado, validación de comandos, buffers acotados, hash SHA-256 |
| 3.1.2 | Aplica comunicación Serial considerando programación segura | Cumplido: SoftwareSerial 9600 con timeouts, lector por líneas, comandos cerrados CMD:* |
| 3.1.3 | Utiliza microcontrolador en envío/recepción inalámbrica | Cumplido: Arduino UNO + HC-05 (SPP) / soporte BLE, doble dirección validada en hardware |
| 3.1.4 | Conecta app Android con dispositivo IoT de forma segura siguiendo estándar ISO | Cumplido: permisos granulares, neverForLocation, emparejado por PIN, identificadores ISO 27400/27000 |

# 12. Pruebas realizadas

Login/registro con SQLite: alta, login correcto, rechazo de credenciales inválidas.

Escaneo desde la app: módulos HC-05 y BLE listados por nombre, emparejado con createBond y conexión automática tras BOND_BONDED.

Flujo completo integrado: armar → movimiento PIR → sirena (D7) y luz (D8) ON + notificación push → sin movimiento → auto-apagado a los 5 s medido por el temporizador del Dashboard.

Desarmar cancela la cuenta de apagado y apaga los relees de inmediato.

Compilación del firmware con arduino-cli (26% flash, 23% RAM) y build de la app (assembleDebug exitoso) en cada cambio.

# 13. Estructura del repositorio

arduino/: alarma_bt.ino (firmware principal), at_bridge.ino y bridge_simple.ino (auxiliares).

app/src/main/java/com/example/alarmaproyecto/: MainActivity, bluetooth/BluetoothConnection, data/ (UserDatabaseHelper, UserRepository), navigation/AppNavigation, notifications/NotificationHelper, ui/screens (Login, Register, Dashboard, Control, Main), ui/theme, ui/viewmodel/AlarmViewModel.

docs/: plan_implementacion.md, diagrama_conexiones.md, pendientes.md y este informe.

# 14. Trabajo futuro

Firebase Authentication como opción de login en la nube (pendiente declarada desde v1.1).

Cifrado de aplicación sobre el canal Bluetooth y/o uso de BLE bonding para mayor confidencialidad.

Reemplazar o reparar el módulo "HC-06 ALARMA" (BLE tipo HM-10 con UART defectuoso).

Sincronización de datos locales con almacenamiento externo al recuperar la conexión (Paso 5 de la guía).

# 15. Referencias

INACAP. (2026). Guía de Aprendizaje TI3042 — Unidad 3: Integración de Smart Devices con Aplicaciones Externas.

Android Developers. (2026). Bluetooth permissions — BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT y neverForLocation. https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth/permissions

Android Developers. (2026). Communicate with Bluetooth devices (BluetoothGatt, RFCOMM).

ISO/IEC 27000:2018. Information security management systems — Overview and vocabulary.

ISO 27400:2022. Security and resilience — Security and privacy controls for IoT devices and services.

Arduino Foundation. (2026). Reference — SoftwareSerial, millis().

Espressif/Bluesmirf. (2024). HC-05 Bluetooth module datasheet (SPP, 9600 baud, PIN 1234).